П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№    605			                                                            от   « 03 »   05          2017г.

Об утверждении схемы теплоснабжения

Моздокского городского поселения РСО - Алания

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года                    № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и требованиями п. 18 и 38 постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования - Моздокское городское поселение, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  С.Б. Джанжаков

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 03.05.2017г. № 605

Теплоснабжение

Обеспечение тепловой энергией населения, бюджетофинансируемых организаций и прочих потребителей ведется комплексом теплоэнергетических сооружений, которые представляют собой                                 13 котельных и 2 ЦТП территориально обособленных друг от друга, со своим оборудованием, которые производят выработку и передачу тепловой энергии. Инженерные наружные тепловые сети протяженностью                           30,35 тыс. км по которым производится подача теплоносителя до границы балансовой принадлежности потребителей. При среднем износе основных средств - 78,4%, в том числе – котельное оборудование - 60%, центральные инженерные сети – 96,26%, потребители бесперебойно обеспечиваются теплом в отопительный сезон. Большая изношенность оборудования сказывается в выходе из строя оборудования в течение отопительного периода, если в котельных всё оборудование на виду и его можно качественно подготовить, то тепловые сети выполнены подземной канальной прокладкой и проверить их физическую изношенность - не представляется возможным. За прошедшие три отопительных сезона в котельных не было зафиксировано ни одной аварии по причине выхода из строя оборудования, в тепловых сетях были зафиксированы аварии: 2014 год – 6 шт., 2015 год –                      1 шт., 2016 год – 9 шт. К системе теплоснабжения подключены                               227 многоквартирных жилых дома и 65 отдельно стоящих абонентов преимущественно бюджетной сферы.

Подача теплоносителя для отопления производится в отопительный сезон, который начинается с 15 октября и заканчивается 15 апреля, таким образом, отопительный сезон имеет продолжительность 183 календарных дня при фактически заложенной в тарифе продолжительности сезона                        169 дней.

Подача теплоносителя для подогрева воды производится круглый год.

Структура потребления тепловой энергии в г. Моздоке:

население -76,7%;

бюджетофинансируемые организации – 20,3%;

прочие – 3,0%.

Структура системы теплоснабжения

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество установленных котлов | шт. | 37 |
| 2 | В том числе водогрейных | шт. | 34 |
| 3 | Присоединенная мощность котельных | Гкал/час | 49,304 |
| 4 | В том числе населения | Гкал/час | 36,738 |
| 5 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | м | 30350 |

Объемы выработки и реализации тепловой энергии

Таблица 2

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал. | 92,711 | 89,871 | 94,742 |
| Подано в сеть | тыс. Гкал | 92,219 | 89,376 | 93,922 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал. | 91,066 | 88,244 | 92,044 |
| в том числе населению | тыс. Гкал. | 67,054 | 64,835 | 70,588 |
| Потери тепловой энергии | % | 1,8 | 1,8 | 2,8 |

Анализ вышеприведённых данных показывает, для безаварийной работы теплоэнергетического оборудования и качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей МУП «Моздокские тепловые сети» необходимо произвести модернизацию системы теплоснабжения города Моздока.

Конечной целью модернизации системы теплоснабжения города Моздока является достижение следующих показателей:

- повышение надежности и качества снабжения теплой энергией потребителей;

- модернизация основных производственных фондов для предоставления коммунальной услуги теплоснабжения потребителей надлежащего качества и необходимого объема;

- снижение производственных затрат, т.е. повышение экономической эффективности предоставляемых услуг;

- достижения более высоких технико-экономических показателей на выработку тепловой энергии;

- повышение эффективности производства коммунальной услуги;

- модернизация объектов с установкой современных котлов с целью ресурсосбережения;

- обеспечения доступности услуг теплоснабжения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения времени проведения ремонтных работ.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

С целью снижения потерь, улучшения качества, снижения затрат топлива на выработку тепловой энергии модернизация предусматривает замену котлов в котельных № 1, 8 (снижение расхода газа), замену кожухотрубных подогревателей на пластинчатые (снижение трудоёмкости за счёт меньшего размера и увеличение КПД), замену тепловых сетей (снижение потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию и с утечками), закольцовку тепловых сетей котельной № 8 и котельной № 16 (вывод из работы в летнее время котельной № 16).

Перечень мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнения проекта № 41/10 МУП «ППБ» «Закольцовка тепловой системы от ул. К. Хетагурова до Моздок-1» | Средства бюджета Моздокского городского поселения | 620 | Вывод из работы котельной № 16 в летнее время |
| 2 | Замена котлов ТВГ-8,0 в котельной № 1 на КВГ-7,0;4,0 | Средства бюджета Моздокского городского поселения | 17500 | Экономия газа |
| 3 | Замена котлов ТГ 3/95 в котельной № 8 | Средства бюджета Моздокского городского поселения | 12000 | Экономия газа |
| 4 | Установка пластинчатых подогревателей в котельной № 9 | Средства бюджета Моздокского городского поселения | 2600 | Улучшение теплоснабжения потребителей |
| 5 | Реконструкция тепловой сети по ул. Кирова | Средства бюджета Моздокского городского поселения | 2500 | Уменьшение потерь тепловой энергии |
| 6 | Реконструкция тепловой сети по ул. Первомайская, Салганюка, Юбилейная | Средства бюджета Моздокского городского поселения | 10000 | Замена в связи со 100% износом |

Теплоснабжение потребителей города Моздока осуществляется от нескольких централизованных источников и коммунальных котельных.

Существующее положение теплоснабжения, установленная мощность теплоисточников и распределение подключений нагрузки по источникам представлено в таблице 4.

Существующее положение теплоснабжения

Таблица 4

| Наименование | Адрес котельной | Кол-во и тип установленных котлов | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Присое-диненная мощность в т.ч. ГВС, Гкал/ч | Вид топ-лива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (районная) | ул. Садовая,10 | ТВГ-8 -3 шт. | 14,04 | 15,2914 | газ |
| Котельная № 2 (горсовет) | ул. Кирова, 37 | ТВГ-1,5 -4 шт. | 6,0 | 3,89 | газ |
| Котельная № 3 (интернат) | ул. Кирова, 4 | Тула-3 -1 шт. ТВГ-0,75 1 шт. ТВГ-0,45 -2 шт. | 2,46 | 1,032 | газ |
| Котельная № 4 (Луковская) | ст. Луковская ул. Усанова, 31 | ТВГ-0,75 1 шт. ТВГ-0,45 -1 шт. | 1,2 | 0,602 | газ |
| Котельная № 5 (ПТШ) | ул. Гагарина, 27б | КСВаУ-0,63 – 1 шт. PROTERM-1,0- 2 шт. | 2,54 | 2,0475 | газ |
| Котельная № 6 (горторг) | ул. Железно- дорожная, 12 | Универсал 5 – 1 шт. Универсал 6 – 1 шт. | 0,95 | 0,126 | газ |
| Котельная № 7 (СШ № 3) | ул. Советов, 6 | ТВГ-1,5 -2 шт. | 3,0 | 0,997 | газ |
| Котельная № 8 (ГОУПУ-13) | ул. К. Хетагурова, 13 | ТГ-3/95 -2 шт. Универсал 6- 1 шт. | 6,585 | 2,266 | газ |
| Котельная № 9 (центральная) | ул. Первомайская, 37в | ДЕ 25/14 ГМ – 3 шт. | 49,95 | 14,691 | газ |
| Котельная № 10 (СЭС) | ул. Кирова, 126 | Универсал 6М -2 шт. ТВГ-0,45-1 шт. | 1,34 | 0,225 | газ |
| Котельная № 11 (Д/С № 4) | ул. Вокзальная,48 | Хопер-100 – 4 шт. | 0,344 | 0,256 | газ |
| Котельная № 15 | ул. Форштадская, 37 | КВ-ГМ-2,5 – 2 шт. | 4,3 | 1,392 | газ |
| Котельная № 16 (ДОС) | ДОС | КССУ-2,5 – 2 шт. КССУ-1,16 – 1 шт. PROTERM-2,0- 1 шт. | 7,3 | 6,008 | газ |